ИУ5-71

Белоусов Евгений

| Отчет по лабораторной работе № 1 «Дефектоскопия печатных плат по микрошлифам» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| дата | Оценка (max 5) | Бонус за сложность | подпись |

Цель работы: знакомство с методами оптической инспекции и дефектоскопии печатных плат по микрошлифам

Решаемые задачи:

- изучить теоретическую часть по дефектоскопии печатных плат по микрошлифам по видеоуроку:	https://vk.com/videos-242540?section=album_1&z=video- 242540_456239067%2Fclub242540%2Fpl_-242540_1

- отработать навыки оптической инспекции при дефектоскопии печатных плат (ПП) по микрошлифам

Записать трактовку основных терминов по видеоуроку

- Печатный монтаж – способ монтажа, когда электрические соединения в электронном модуле выполнены с помощью печатных проводников.

- Печатный проводник – одна проводящая полоска или площадка в проводящем рисунке.

- Ширина печатного проводника t – поперечный размер печатного проводника видимого в плане.

- Проводящий рисунок – рисунок печатной платы ПП, образованный проводниковым материалом (медь, никель).

- Непроводящий рисунок – рисунок ПП, образованный диэлектрическим материалом (гетинакс, стеклотекстолит)

- Проводящий слой – проводящий рисунок, лежащий в одной плоскости.

- Монтажное отверстие – отверстие в ПП, для электрического соединения проводящих слоев.

- Неметаллизированное монтажное отверстие – отверстие, на стенках которого нет проводникового материала.

- Пистонированное отверстие – отверстие с проводниковым материалом в виде втулки.

- Контактная площадка – контактные площадки:

  - В зоне монтажных и переходных отверстий

  - Для соединения планарных выводов ИМС с печатным монтажом

  - Для соединения элементов поверхности монтажа

Задание 1 : Изучить стенд оптической инспекции, зарисовать его структурную схему

Задание 2 : Изучить микроскоп, зарисовать его структурную схему, показать его части

- Узел крепления сменных насадок

- Окуляры

- Визуальный блок

- Узел смены объективов

- Объективы

- Кронштейн для крепления или стойка

- Предметный столик

- Конденсор

- Узел крепления сменных предметных столиков

- Узел крепления конденсора

- Узел крепления светоделительных элементов

- Фокусировочный механизм грубой и точной настройки микроскопа на резкость

- Основание штатива микроскопа

Задание	3:	Ознакомиться	с	исследуемыми	шлифами	печатных	плат	и	методикой приготовления шлифов монтажных отверстий, зарисовать типовую схему микрошлива ПП

Задание 4 : Определить вид и дать описание вида дефекта печатной платы по тестовым микрошлифам

|  | Разрыв металлизации Появляется в случае избыточного содержания добавок, улучшающих рассеивающую способность, в электролите |
| --- | --- |
|  | Слезы появляются в случае загрязнения электролита органическими веществами, попадающими из сухого пленочного фоторезиста, и блескообразующими добавками. |
|  | Бочкообразная форма возникает из-за недостаточной рассеивающей способности электролита. |
|  | Уменьшение диаметра отверстий возникает из-за больших заусенцев или при завале заусенцев внутрь отверстия |
|  | Увеличение площади торцов контактных площадок Происходит из-за затупления сверла, малых скоростей сверления, малых скоростей вывода сверла из отверстия |

|  | Уменьшение диаметра отверстий возникает из-за больших заусенцев или при завале заусенцев внутрь отверстия |
| --- | --- |
|  | Нет дефекта |
|  | Бочкообразная форма возникает из-за недостаточной рассеивающей способности электролита. |
|  | Слезы появляются в случае загрязнения электролита органическими веществами, попадающими из сухого пленочного фоторезиста, и блескообразующими добавками. |

Задание № 3

Исследовать шлифы металлизированных отверстий с помощью визуальной инспекции. Определить характерные дефекты и классифицировать шлифы по дефектам.

Измерить геометрические параметры дефектов и сравнить их с допустимыми значениями. Определить причины возникновения каждого вида дефектов отверстий и контактных площадок.

Составить таблицу дефектов.

| № образца | Вид и эскиз дефекта | Размеры дефекта | Причины возникновения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 200 мкм | Возникает из-за больших заусенцев или при завале заусенцев внутрь отверстия |
| 2 |  |  | Нет дефекта |
| 3 |  | 100 мкм | Возникает из-за недостаточной рассеивающей способности электролита. |
| 4 |  | 50 мкм | Появляются в случае загрязнения электролита органическими веществами. |

Выводы по результатам исследований

В результате выполнения работы было проведено исследование характерных дефектов металлизированных отверстий печатных плат и причинами их возникновения. Были исследованы следующие виды дефектов: нарост меди, бочкообразная форма, разрыв металлизации, слезы, увеличение площади торцов контактных площадок.

## Контрольные вопросы:

Записать контрольные вопросы из видеоурока и дать на них ответы

- Каковы причины разрывов металлизации на кромках отверстий?

- Разрыв металлизации на торцах контактных площадок внутренних слоев может происходить из-за плохой активации поверхности отверстия.

- Каковы причины разрывов металлизации на стенках отверстий?

- Разрывов металлизации на стенках отверстий может происходить из-за нарушения условий гальванического осаждения, загрязнения электролита, отверстия. В тоже время разрыв может быть вызван наличием воздушных пузырей, которые образуются по причине плохого прессования слоев и нарушения целостности стенок отверстия.

- Что такое «гвоздевой эффект» и каковы причины его возникновения?

- Гвоздевой эффект – это увеличение площади торцов контактных площадок. Он может происходить из-за малых скоростей сверления, затопления сверла, малых скоростей вывода сверла из отверстия.

- Каковы оптимальные режимы сверления отверстий?

скорость резания: v= 40..55 м/мин;

- подача: S = 0,02..0,05 мм/об

- Укажите дефекты, характеризующие неравномерность слоя металлизации отверстий?

- «слезы», «подгар», бочкообразная форма и разрыв слоя металлизации

- Каковы причины возникновения «слез», «подгара», бочкообразности?

- «Слезы» появляются в случае загрязнения электролита органическими веществами, попадающими из сухого пленочного фоторезиста, и блескообразующими добавками.

- «Подгар» происходит при повышенной плотности тока в процессе осаждения гальванической меди.

- Бочкообразная форма металлизированного отверстия возникает из-за недостаточной рассеивающей способности электролита. Недостаток рассеивающей способности также может послужить причиной отсутствия покрытия отверстия слоем меди.

- Каково влияние электролитов на качество металлизации отверстий?

- При загрязнении электролита могут возникнуть «слезы», при недостаточной рассеивающей способности электролита может возникнуть бочкообразность.

- Что происходит при накоплении смолы на стенках отверстий?

- Это может ухудшать адгезию химико-гальванической меди.

- Что такое смещение контактных площадок и каковы причины его возникновения?

- Смещение контактных площадок происходит по причине неточности позиционирования сверла (уход от требуемого места сверления), неточности при совмещении слоев, а также по причине погрешностей размещения базовых слоев и погрешностей приспособлений.

- Почему возникают специфичные дефекты монтажных отверстий МПП?

Избыточное содержание добавок в электролите.

## Литература

- Билибин К.И., Власов А.И., Журавлева Л.В. и др. Конструкторско-технологическое проектирование электронной аппаратуры - М.: Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана. 2005. 568 с.

- Гриднев В.Н., Гриднева Г.Н. Проектирование коммутационных структур электронных средств - М.: Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана. 2014.

- Гриднев В.Н., Яншин А.А. Технология элементов ЭВА - М: Издательство: Издательство "Высшая Школа". 1978. 288 с.

- Арабов Д.И., Власов А.И., Гриднев В.Н., Григорьев П.В. Концепция цифрового инструментального производства (FAB LAB) для прототипирования изделий электронной техники // Международный научно- исследовательский журнал. 2016. № 5-3 (47). С. 23-34.

- Власов А.И., Гриднев В.Н., Константинов П., Юдин А.В. Нейросетевые методы дефектоскопии печатных плат // Электронные компоненты. 2004. № 8. С. 148-155.

- Миронова Ж.А., Шахнов В.А., Гриднев В.Н. Высокоплотная компоновка проводящего рисунка многослойных коммутационных плат // Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Серия Приборостроение. 2014. № 6 (99). С. 61-70.

- Гриднев В.Н., Миронова Ж.А., Шахнов В.А. Обеспечение качества компоновки монтажных контактных площадок высокоплотной коммутационной платы // Надежность и качество сложных систем. 2014. № 4 (8). С. 19-25.

- Власов А.И., Гриднев В.Н., Милешин С.А., Козлова А.Ю. Маршрут технологической подготовки производства печатных плат в среде САМ350 // Технологии инженерных и информационных систем. 2017. № 1. С. 14-45.

- Гриднев В.Н., Кондаков Н.А., Трошина Д.П., Фатхутдинов Т.М. Анализ проектирования многослойных печатных плат // Труды международного симпозиума Надежность и качество. 2018. Т. 2. С. 139-142.

- Гриднев В.Н., Нестеров Ю.И., Чердаков Е.А. Методические указания к лабораторным работам по курсу технология производства ЭВА - М.: Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана. Москва, 1983. 38 с.

Для заметок